1.pielikums

smilts atradnes “Asni” pasei

Izraksts no

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes

protokola Nr.89

| Rīgā, Maskavas ielā 165 | 2020.gada 8.decembrī |
| --- | --- |

Sēdē piedalījās:

| Komisijas priekšsēdētāja vietnieka p.i.: Komisijas sekretāre: | K.Kosītis, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs Z.Caune, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | L.Laiko, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Matisone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Stiebrinya, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas vadošais speciālists |
| Uzaicinātie: | I.Millere, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs J.Saušs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs |

Darba kārtībā:

1. Par smilts atradnes “Asni” ģeoloģisko izpēti (Ādažu novads).

1. Par smilts atradnes “Asni” ģeoloģisko izpēti (Ādažu novads).

Ziņojumu sniedz L. Laiko, Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs, I. Millere, Ģeoloģijas nodaļas ģeoloģe

| Derīgā izrakteņa atradnes nosaukums (derīgo izrakteņu atradņu reģistra Nr.) |  | “Asni” (2550) |
| --- | --- | --- |
| Derīgā izrakteņa veids |  | Smilts |
| Administratīvā piederība |  | Ādažu novads, Ādažu pagasts |
| Nekustamā īpašuma nosaukums / kadastra numurs (zemes vienības kadastra apzīmējums) |  | “Ūdenskrātuve Asni” / 8044 006 0034 (8044 006 0034, 8044 006 0107) “Ādažu novada meži” / 8044 010 0098 (8044 006 0094) |
| Darbu veids |  | Ģeoloģiskā papildizpēte |
| Darbu mērķis |  | Veikt ģeoloģisko papildizpēti atbilstoši N kategorijai |
| Krājumu aprēķina veicējs |  | SIA “Geolite” |
| Krājumu aprēķina pasūtītājs |  | Ādažu novada dome |
| Zemes dzīļu izmantošanas licence derīgo izrakteņu papildizpētei Nr.CS20ZD0238 | izsniegta | 25.08.2020. |
|  | derīga līdz | 04.12.2020. |
| Papildizpētes teritorijas īpašuma piederība |  | Ādažu novada pašvaldība |
| Ziņas par ieguvi |  | Izpētes teritorijā ir notikusi derīgo izrakteņu ieguve |
| Aizsargjoslas atradnes teritorijā |  | - aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektiem - autoceļa PC53 aizsargjosla - aizsargjosla ap vietējas nozīmes ģeodēziskā tīkla punktu Nr. 38 |
| Agrāk pētītas atradnes, ar kurām pārklājas |  | Smilts atradne “Asni” |

| Ziņas par iepriekšējiem Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēžu protokoliem |  |
| --- | --- |
| Datums | 05.11.2019. |
| Nr. | 63 |
| Protokola pamatojums | Ģeoloģiski izpētīto krājumu atzīšana par spēkā neesošiem |
| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas pieņemtie lēmumi | 3.4. Atzīt par spēkā neesošu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 13.oktobra (protokols Nr. 19) lēmumu Nr.1 par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu smilts atradnē “Asni”. |
| Citi ar atradni saistītie protokoli (datums-numurs) | 13.10.2005.-19 |

| Ziņas par ģeoloģiskās papildizpētes darbiem un izstrādnēm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ģeoloģiskās papildizpētes izpildītājs (Valsts ģeoloģijas fonda inventāra Nr.) |  | 1) SIA “Geolite” 2) AS“Ceļuprojekts” (15116) |
| Datums |  | - 22.09.-06.10.2020. - 1994.gadā |
| Urbšanas iekārta (urbšanas veids / diametrs) |  | 1) Sedidrill uz Unimog U90 bāzes (vītņveida / 136 mm) 2) nav norādīts (- / -) |
| Izstrādņu skaits |  | - 25 urbumi (visi krājumu aprēķina laukumā) - 4 urbumi (kas izmantoti krājumu aprēķina veikšanā) |
| Izstrādņu dziļums, m | no - līdz | 10.5 – 16.5 |
|  | kopā | 411.1 |
| Attālums starp izstrādnēm, m | no - līdz | 55.8 – 174.4 |
| Paslānis |  | Morēnas mālsmilts (sasniegts 27 urbumos) |
| Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas (m v.j.l.) | no - līdz | 1.2 – 6.3 (10.30 – 14.52) |
|  | komentāri | Sasniegts visos urbumos |
| Kopējā atradnes platība, tūkst.m2 |  | 418.52 |

| Derīgā materiāla laboratoriskā testēšana |  |
| --- | --- |
| Laboratorija (LATAK Nr.) | AS “Ģeoserviss” ģeotehniskā laboratorija (T-281) |
| Paraugu skaits | 90 (kvalitātes rādītāju aprēķinā iekļauti visu paraugu dati) |
| Paraugu iesniegšanas laiks | 28.08.2020., 07.10.2020. |
| Paraugošanas intervāli, no – līdz, m | 0.3 – 7.2 |
| Testēšanas veids / paraugu skaits (standarts) | - granulometriskais sastāvs / 90 (LVS EN 933-1:2012) - filtrācijas koeficients maksimāli sausi sablīvētā stāvoklī / 90 |
| Komentāri | 2020.gada izpētes laikā paraugota visa derīgā slāņkopa 1994.gada izpētes dati nav ieķļauti kvalitātes aprēķinā |

| Derīgā izrakteņa kvalitātes rādītāji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Smilts | Granulometriskais sastāvs, frakcija / no-līdz / vidēji, % | - >5.6 mm / 0 – 8.2 % / vidējais svērtais – 0.9% - 0.5-0.25 mm / 2.0 – 60.0 % / vidējais svērtais – 31.6 % - 0.25-0.125 mm / 3.7 – 74.0 % / vidējais svērtais – 31.7 % - <0.063 mm / 0.3 – 13.8 % / vidējais svērtais – 2.6 % |
|  | Filtrācijas koeficients, no-līdz, m/dnn | 0.49 – 10.36 |
|  | Citi | - |

| Ziņas par topogrāfisko uzmērīšanu |  |
| --- | --- |
| Uzmērīšanas veicējs (sertifikāta Nr.) | SIA “TERRA TOPO” sertificēts mērnieks M. Ruģelis (sertifikāta Nr. AC0279) |
| Uzmērīšanas datums | 05.08.2020. |
| Topogrāfiskās uzmērīšanas augstumu sistēma / koordinātu sistēma / mērogs | LAS / LKS-92 TM / 1:500 |

| Reģistrācija augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datu bāzē, datums / numurs / uzturētājs | 31.08.2020. / Nr.8044 TP 205265 / SIA “Mērniecības datu centrs” (veikti saskaņojumi ar inženierkomunikāciju turētājiestādēm) |
| --- | --- |
| Krājumu aprēķina plāna mērogs | 1:1000 |
| Ģeoloģiskās izpētes laikā veiktā topogrāfiskā uzmērīšana, datums / augstumu sistēma / mērogs | 1994.gads. / Pieņemtā augstumu sistēma / 1:1000 |
| Piemērotā augstumu starpība | + 33.3 m (noteikta augstumu starpība starp iepriekšējiem topogrāfiskajiem plāniem nosacītajā augstumu sistēmā un 2020.gadā uzņemtajiem lāzerskenēšanas datiem) |

| Segkārta |  |
| --- | --- |
| Sastāvs | Augsne, tehnogēnie nogulumi (pārstumta augsne un smilts) |
| Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.01 – 2.16 / 0.21 (315.87) |
| t.sk. augsne, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.05 – 0.20 / 0.14 (314.60) |
| Aprēķinātais segkārtas / t.sk. augsnes apjoms, tūkst.m3 | 66.80 / 44.87 |
| Aprēķina metode (programma) | (Golden Software Surfer 18) |

| Derīgā izrakteņa krājumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Smilts | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 5.50 – 19.01 / 12.60 (418.52) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 5272.48 / 4247.21 |
| Aprēķina metode (programma) |  | Virsmu metode (Golden Software Surfer 18) |
| Datums, uz kuru attiecināti krājumi / kategorija |  | 06.10.2020. / N kategorija |

| Derīgā izrakteņa krājumi aizsargjoslās |  |
| --- | --- |
| Aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektiem |  |
| Platība, tūkst.m2 | 17.91 |
| Aprēķinātais smilts apjoms, tūkst.m3 | 231.05 |
| Autoceļa PC53 aizsargjosla |  |
| Platība, tūkst.m2 | 28.73 |
| Aprēķinātais smilts apjoms, tūkst.m3 | 372.76 |
| Aizsargjosla ap vietējas nozīmes ģeodēziskā tīkla punktu |  |
| Platība, tūkst.m2 | 0.08 |
| Aprēķinātais smilts apjoms, tūkst.m3 | 1.16 |

Izskatot pārskatu, konstatētas šādas nepilnības:

- Atbilstoši urbumu aprakstam un urbumu katalogam 1994.gada urbumam Nr.6 un 2020.gada urbumā Nr.23 nav konstatēta segkārta, taču atbilstoši pievienotajiem virsmu modeļiem, ir pieņemts, ka šajos urbumos segkārtas biezums ir 0.15 m. Kļūdas pieļautas arī sagatavojot derīgā izrakteņa virsmas un segkārtas biezuma modeļos.

- Pieļautas kļūdas urbumu katalogā (veikti labojumi pārskata izdrukātajā versijā).

- Raksturojot derīgo izrakteņu kvalitāti, nav izmantoti 1994.gada ģeoloģiskās izpētes laikā noņemto paraugu dati tiem urbumiem, kas izmantoti krājumu aprēķina veikšanai.

Ziņotāji iesaka komisijai:

- Akceptēt atradnē “Asni” 418.52 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos smilts krājumus – 5272.48 tūkst.m3, tajā skaitā 4247.21 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa (krājumu stāvoklis uz 06.10.2020.).

- Atradnes “Asni” 1994.gada ģeoloģiskās izpētes laikā izdalīto krājumu aprēķina laukumu uzskatīt par pārpētītu, pieņemot jaunās atradnes robežas (418.52 tūkst.m2 platībā) atbilstoši šajā protokolā noteiktajām.

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

  - Akceptēt atradnē “Asni” 418.52 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos smilts krājumus – 5272.48 tūkst.m3, tajā skaitā 4247.21 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa (krājumu stāvoklis uz 06.10.2020.).

  - Atradnes “Asni” 1994.gada ģeoloģiskās izpētes laikā izdalīto krājumu aprēķina laukumu uzskatīt par pārpētītu, pieņemot jaunās atradnes robežas (418.52 tūkst.m2 platībā) atbilstoši šajā protokolā noteiktajām.

| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka p.i. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (personiskais paraksts) | K.Kosītis |
| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre |  |  |
|  | (personiskais paraksts) | Z.Caune |

IZRAKSTS PAREIZS

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre Zane Caune*

Rīgā, 2021.gada 19.jūlijā

* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.