Izraksts no

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes

protokola Nr.13

| Rīgā, Maskavas ielā 165 | 2021.gada 19.februārī |
| --- | --- |

Sēdē piedalījās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas priekšsēdētāja vietnieka p.i.: Komisijas sekretāre: | R.Ošs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs K.Kosītis, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs Z.Caune, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | L.Laiko, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Matisone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Stiebrinya, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas vadošais speciālists |
| Uzaicinātie: | J.Saušs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs I.Millere, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs |

Darba kārtībā:

[..]

2. Par dolomīta atradnes “Rīteri” iecirkņa “Koknese” krājumu aprēķinu (Kokneses novads).

[..]

2. Par dolomīta atradnes “Rīteri” iecirkņa “Koknese” krājumu aprēķinu (Kokneses novads).

Ziņojumu sniedz J.Saušs, Ģeoloģijas nodaļas ģeologs.

| Derīgā izrakteņa atradnes nosaukums (derīgo izrakteņu atradņu reģistra Nr.) | “Rīteri” iecirknis “Koknese” (178) |
| --- | --- |
| Derīgā izrakteņa veids | Dolomīts |
| Administratīvā piederība | Kokneses novads Kokneses pagasts |
| Nekustamā īpašuma nosaukums / kadastra numurs (zemes vienības kadastra apzīmējums / zemes vienības daļas kadastra apzīmējums) | “Grotāni” / 3260 011 0013 (3260 011 0013 / 3260 011 0013 8003, 3260 011 0090 ) “Grotāni 1” / 3260 011 0098 (3260 011 0098) |
| Darbu veids | Derīgā izrakteņa krājumu aprēķins uz Valsts ģeoloģijas fondu materiālu pamata |
| Darbu mērķis | Ģeoloģiskās dokumentācijas saņemšanai, ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai un derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādei. |
| Krājumu aprēķina veicējs | SIA “Zemes Puse” |
| Krājumu aprēķina pasūtītājs | SIA “Kokneses dolomīts” |
| Izpētes teritorijas īpašuma piederība | Andris Vindels |
| Ziņas par ieguvi | Krājumu aprēķina laukumu teritorijā ir notikuši rakšanas darbi un tās rezultātā noņemta segkārta un nenozīmīgā apjomā izrakts karsta procesu skarts dolomīts |
| Aizsargjoslas atradnes teritorijā | Daugavas upes aizsargjosla |
| Agrāk pētītas atradnes, ar kurām pārklājas | Dolomīta atradnes “Rīteri” 1973.g. iecirkņa A kategorijas krājumu aprēķina laukums (krājumu stāvoklis: 01.01.1973.) |

| Ziņas par iepriekšējiem Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēžu protokoliem |  |
| --- | --- |
| Citi ar atradni saistītie protokoli (datums-numurs) | 09.06.2010. – 32; 31.10.2012. – 65; 19.07.2013. – 46; 24.09.2013. – 55 |

| Ziņas par ģeoloģiskās izpētes darbiem un izstrādnēm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ģeoloģiskās izpētes izpildītājs (Valsts ģeoloģijas fonda inventāra Nr.) |  | - Latvijas Ģeoloģijas pārvalde (1455), turpmāk – 1958.gada pārskats - Latvijas Ģeoloģijas pārvalde (9238), turpmāk – 1973.gada pārskats |
| Datums |  | - 12.06. – 15.06.1957., 17.05. – 20.05.1958. – 1958.gada pārskats - 08.06. – 09.08.1972., 02.01. – 20.01.1973. – 1973.gada pārskats |
| Urbšanas iekārta (urbšanas veids / diametrs) |  | СБУД-150-ЗИВ (serdes / 146 – 108 mm) |
| Izstrādņu skaits |  | 20 urbumi (6 no tiem krājumu aprēķina laukumā) |
| Izstrādņu dziļums, m | no - līdz | 7.05 – 22.90 |
|  | kopā | 298.10 |
| Attālums starp izstrādnēm, m | no - līdz | 20 – 231 |
| Paslānis |  | Merģelis, dolomītmerģelis, mālains dolomīts (sasniegts 17 no 20 izstrādnēm) |
| Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas (m v.j.l.) | no - līdz | 3.60 – 9.10 (69.82 – 73.56) |
|  | komentāri | Sasniegts 19 urbumos |
| Kopējā atradnes iecirkņa platība, tūkst.m2 |  | - I laukums – 173.00 - II laukums – 17.20 - Kopā iecirknis – 190.20 |

Piezīmes: 1. Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas katrai no izstrādnēm dots uz ģeoloģiskās izpētes un papildizpētes brīdi.

2. Vairākos urbumos gruntsūdens līmenis metros virs jūras līmeņa dots atbilstoši sagatavotajam gruntsūdens līmeņa virsmas modelim, neņemot vērā atsevišķos urbumos konstatēto gruntsūdens līmeni ģeoloģiskās izpētes un papildizpētes laikā.

| Derīgā materiāla laboratoriskā testēšana |  |
| --- | --- |
| Laboratorija (LATAK Nr.) | Latvijas Ģeoloģijas pārvaldes Centrālā laboratorija |
| Paraugu skaits | 66 paraugi (kvalitātes rādītāju aprēķinā iekļauti visi paraugu dati) |
| Paraugošanas intervāli, no – līdz, m | 0.10 – 5.95 |
| Testēšanas veids / paraugu skaits (standarts) | Dolomīta šķembu fizikāli mehānisko īpašību testēšana: - Ūdens uzsūce / 43 - Tilpummasa / 43 - Putekļu un mālu daļiņu daudzums / 43 - Drupināmība saspiežot cilindrā / 43 - Blīvums / 22 - Salturība / 22 - Porainība / 22 - Neizturīgo graudu daudzums / 22 - Plātņveida un adatveida formas graudu daudzums / 22 Dolomīta monolītu fizikāli mehānisko īpašību testēšana: - Ūdens uzsūce / 10 - Tilpummasa / 10 - Spiedes pretestība / 10 - Atmiekšķēšanās koeficients / 3 - Blīvums / 8 - Porainība / 8 - Salturība / 1 - Karsēšanas zudumi / 13 - Ķīmiskais sastāvs / 13 |
| Komentāri | Nav paraugota visa derīgā slāņkopa |

Piezīmes: Visa augstāk esošā informācija sniegta tikai par tiem paraugiem, kas noņemti izstrādnēs, kuras atrodas iecirkņa laukumā vai tiešā tā tuvumā.

| Derīgā izrakteņa kvalitātes rādītāji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolomīta šķembu kvalitāte (fizikāli mehāniskās īpašības) |  |  |  |  |
| Frakcijas, mm |  | 40 – 20 | 20 – 10 | 10 – 5 |
| Ūdens uzsūce, no – līdz / vidēji, % |  | 0.9 – 5.8 / 1.9 | 1.4 – 6.2 / 2.6 | 1.7 – 7.5 / 3.5 |
| Tilpummasa, no – līdz / vidēji, g/cm3 |  | 2.37 – 2.75 / 2.64 | 2.34 – 2.74 / 2.60 | 2.30 – 2.73 / 2.56 |
| Putekļu un mālu daļiņu daudzums, no – līdz / vidēji, % |  | 0.1 – 4.9 / 0.9 | 0.3 – 9.9 / 2.1 | 0.8 – 24.5 / 5.2 |
| Drupināmība, saspiežot cilindrā | masas zudumi, no – līdz / vidēji, % | 10 – 30 / 17 | 11 – 34 / 17 | 11 – 34 / 18 |
|  | šķembu stiprības marka, no - līdz | 200 – 800 | 200 – 600 | 200 – 600 |
| Bīvums, no – līdz / vidēji, g/cm3 |  | 2.82 – 2.89 / 2.86 | 2.82 – 2.89 / 2.86 | 2.82 – 2.89 / 2.86 |
| Salturība, no – līdz (cikli) |  | 15 – >25 | nav salturīgs – >25 | nav noteikts |
| Porainība, no – līdz / vidēji, % |  | 4.2 – 17.7 / 8.0 | 5.3 – 18.8 / 9.4 | 6.4 – 20.1 / 11.1 |
| Neizturīgo graudu daudzums, no – līdz / vidēji, % |  | 0.0 – 37.6 / 6.9 | 0.0 – 45.0 / 8.7 | 0.0 – 54.0 / 10.6 |
| Plātņveida un adatveida formas graudu daudzums, no – līdz / vidēji, % |  | 1.4 – 11.4 / 4.9 | 4.0 – 30.0 / 14.0 | 6.0 – 28.0 / 16.2 |
| Dolomīta monolītu kvalitāte (fizikāli mehāniskās īpašības) |  |  |  |  |
| Ūdens uzsūce, no – līdz / vidēji, % |  | 0.9 – 2.8 / - |  |  |
| Tilpummasa, no – līdz / vidēji, g/cm3 |  | 2.52 – 2.72 / - |  |  |
| Putekļu un mālu daļiņu daudzums, no – līdz / vidēji, % |  | nav noteikts |  |  |
| Spiedes pretestība, kg/cm2 | sausā stāvoklī, no – līdz / vidēji | 460.0 – 1192.6 / - |  |  |
|  | ar ūdeni piesūcinātā stāvoklī, no – līdz / vidēji | 410.0 – 760.0 / - |  |  |
| Bīvums, no – līdz / vidēji, g/cm3 |  | 2.82 – 2.84 / - |  |  |
| Salturība (pēc 25 sasaldēšanas cikliem) | masas zudumi, no – līdz / vidēji, % | 0.0 (viens paraugs) |  |  |
|  | spiedes pretestība, no – līdz / vidēji , kg/cm2 | 340 (viens paraugs) |  |  |
| Porainība, no – līdz / vidēji, % |  | 3.9 – 11.3 |  |  |

| Dolomīta kvalitāte (ķīmiskais sastāvs) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Minimālais | Maksimālais | Vidējais |
| Karsēšanas zudumi, % | 41.84 | 47.32 | 46.14 |
| CO2, % | 38.00 | 45.30 | 44.21 |
| SiO2, % | 1.10 | 10.32 | 2.81 |
| Fe2O3, % | 0.29 | 1.08 | 0.45 |
| Al2O3, % | 0.15 | 1.34 | 0.47 |
| CaO, % | 26.51 | 30.28 | 29.18 |
| MgO, % | 16.33 | 21.16 | 20.27 |
| SO3, % | - | 0.70 (konstatēts vienā paraugā) | - |
| CaCO3 (CaOx1.7848), % | 47.32 | 54.04 | 52.07 |
| MgCO3 (MgOx2.0915), % | 34.15 | 44.26 | 42.38 |

Piezīmes: Izstrādnes Nr.132 paraugā Nr.556 (intervāls 11.90 – 14.40 m) noteiktais MgO saturs (16.33 %) neatbilst Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 1.pielikuma 3.punktam, kur noteikts, ka minimālais MgO saturs ir 17 %.

| Ziņas par topogrāfisko uzmērīšanu |  |
| --- | --- |
| Uzmērīšanas veicējs (sertifikāta Nr.) | SIA “Ģeodēzijas serviss” ģeodēzists J.Titovs (sertifikāta Nr.AC215) |
| Uzmērīšanas datums | 29.07.2020. |
| Topogrāfiskās uzmērīšanas augstumu sistēma / koordinātu sistēma / mērogs | LAS-2000.5 / LKS-92 TM / 1:500 |
| Reģistrācija augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datu bāzē, datums / numurs / uzturētājs | - 08.12.2020. / 0326160-TP-009634 / SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” - 08.12.2020. / 0321458-TP-009635 / SIA “Ģeotelpiskie risinājumi” (veikti saskaņojumi ar inženierkomunikāciju turētājiestādēm) |
| Krājumu aprēķina plāna mērogs | 1:2000 |
| Ģeoloģiskās izpētes laikā veiktā topogrāfiskā uzmērīšana, datums / augstumu sistēma / mērogs | 1973.gads / BAS (1973.gads) / 1:2000 |
| Piemērotā augstumu starpība | + 0.14 m (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras augstumu salīdzināšanas rīks) |

| Izpētes teritorijas hidroģeoloģiskie un ieguves apstākļi |  |
| --- | --- |
| Hidroģeoloģisko parametru noteikšanas metode | Hidroģeoloģiskais modelis (pamatā izmantots Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO4 un 1973.gada pārskata u.c. dati) |
| Depresijas piltuves izplatības areāls | 0.5 – 4.2 (darbojas tikai iecirknis “Koknese”) vai 0.5 – 5.0 (darbojas iecirkņi “Koknese” un “Grotāni” un atradne “Jaunsmilktiņas-1”) – vizuāli novērtēts pēc attēla |
| Pieņemtais caurplūdes, m2/dnn / filtrācijas koeficients, m/dnn | - / 150.0 (no 1973.gada pārskata) |
| Aprēķinātā ūdens pietece karjerā, m3/dnn | 71011 (darbojas tikai iecirknis “Koknese”) vai 38810 (darbojas iecirkņi “Koknese” un “Grotāni” un atradne “Jaunsmilktiņas-1”) |

| Pazeminājums apkaimē, m | 0.3 – 3.0 (darbojas tikai iecirknis “Koknese”) vai 0.3 – 3.5 km attālumā >1 m (darbojas iecirkņi “Koknese” un “Grotāni” un atradne “Jaunsmilktiņas-1”) – vizuāli novērtēts pēc attēla |
| --- | --- |

Piezīmes: 2021.gadā hidroģeoloģiskās modelēšanas darbi veikti atradnes “Rīteri” iecirkņiem “Koknese” un “Grotāni” un atradnei “Jaunsmilktiņas-1”. Depresijas piltuves izplatība modelēta situācijai, kad katrs iecirknis un atradne darbojas atsevišķi, kā arī situācijai, kad abi iecirkņi un atradne darbojas vienlaicīgi.

| Segkārta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sastāvs | Augsne, morēnas smilšmāls un mālsmilts, smilts, smilts ar granti un oļiem, māls, dolomītmilti, dolomīts, tehnogēnie nogulumi (noņemts segkārtas un dolomīta atlūzu materiāls). |  |  |
| Iecirknis “Koknese” un tā daļas | Kopā | tai skaitā |  |
|  |  | I lauks | II lauks |
| Platības, tūkst.m2 | 190.20 | 173.00 | 17.20 |
| Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.04 – 9.34 / 2.32 (190.20) | 0.04 – 9.34 / 2.37 (173.00) | 1.29 – 3.20 / 1.81 (17.20 ) |
| t.sk. augsne, no līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.25 – 0.39 / 0.31 (161.60) | 0.25 – 0.38 / 0.31 (144.40) | 0.25 – 0.39 / 0.33 (17.20) |
| Aprēķinātais segkārtas / t.sk. augsnes apjoms, tūkst.m3 | 440.49 / 50.44 | 409.43 / 44.76 | 31.06 / 5.68 |
| Aprēķina metode | Virsmu metode (QGIS Desktop 3.4.4.) |  |  |

Piezīmes: Segkārtā ģeoloģiskajās izstrādnēs konstatēta ļoti smalkgraudaina, smalkgraudaina un dažādgrau- daina smilts 0.60 – 3.00 m biezumā (vidējais biezums uz visu atradnes platību – 1.06 m) un smilts ar granti un oļiem 1.10 – 3.00 m (vidējais biezums uz visu atradnes platību – 0.41 m)  Aplēstais ļoti smalkgraudainas, smalkgraudainas,  dažādgraudainas smilts  apjoms segkārtā ir 201.61 tūkst.m3 un smilts ar granti un oļiem aplēstais apjoms segkārtā ir 77.34 tūkst.m3.

| Derīgā izrakteņa krājumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iecirknis “Koknese” un tā daļas |  | Kopā | tai skaitā |  |
|  |  |  | I lauks | II lauks |
| Platības, tūkst.m2 |  | 190.20 | 173.00 | 17.20 |
| Dolomīts | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 2.45 – 13.00 / 9.25 (190.20) | 2.45 – 12.86 / 9.04 (173.00) | 9.29 – 13.00 / 11.32 (17.20) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 1758.49 / 1193.49 | 1563.78 / 1070.79 | 194.71 / 122.70 |
|  | Karsta koeficients, augšējais / apakšējais slānis, % |  | 22.46 / 7.59 | 25.36 / 3.69 |
|  | Aprēķinātais apjoms bez karsta / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 1526.57 / 1090.02 | 1358.96 / 976.18 | 167.61 / 113.84 |
| Aprēķina metode |  | Virsmu metode (QGIS Desktop 3.4.4.) |  |  |
| Datums, uz kuru attiecināti krājumi / kategorija |  | 29.07.2020. / N kategorija |  |  |

Piezīmes: Karsta koeficienta aprēķinā iekļauti karsta dobumi, dolomītu miltu slāņi, dolomīts ar ievērojamu dolomītu miltu starpslāņu klātbūtni un 200 stiprības markas dolomīta slānis (paraugs Nr.582).

| Starpkārta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sastāvs | Dolomītmerģelis, merģelis, māls, mālains dolomīts, dolomītu milti |  |  |
| Iecirknis “Koknese” un tā daļas | Kopā | tai skaitā |  |
|  |  | I lauks | II lauks |
| Platības, tūkst.m2 | 190.20 | 173.00 | 17.20 |
| Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.00 – 1.80 / 1.13 (188.41) | 0.00 – 1.80 / 1.15 (171.21) | 0.75 – 1.26 / 0.97 (17.20) |
| Aprēķinātais starpkārtas apjoms, tūkst.m3 | 213.48 | 196.81 | 16.67 |
| Aprēķina metode | Virsmu metode (QGIS Desktop 3.4.4.) |  |  |

| Derīgo izrakteņu krājumi pārklāšanās platībā ar dolomīta atradnes “Rīteri” 1973.g. iecirkni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kopā A kategorijas krājumu aprēķinu laukumā |  |  |
| Dolomīts | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 1.65 – 6.85 / - (245.86) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 1190.82 / - |
|  | Karsta koeficients, % | 19.79 un 9.99 |
|  | Aprēķinātais apjoms bez karsta / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 1031.11 / - |
| Pārklāšanās platība, tūkst.m2 |  | 245.86 |
| Aprēķina metode |  | Vidējā aritmētiskā metode |
| Ģeoloģiskās izpētes gads (pārskata VĢF inventāra Nr.) |  | 1973.gads (9238) |

Piezīmes: Krājumu aprēķins pa kāplēm, pārklāšanās platībā, sniegts pārskatā.

| Derīgā izrakteņa krājumi aizsargjoslās |  |
| --- | --- |
| Daugavas aizsargjosla |  |
| Platība, tūkst.m2 | 44.42 |
| Aprēķinātais dolomīta apjoms, tūkst.m3 | 403.40 |
| Karsta koeficients, % augšējais / apakšējais slānis | 27.59 / 12.52 |
| Aprēķinātais apjoms bez karsta / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 329.74 |

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 1.pielikumu daļa no karsta koeficienta aprēķinā izmantotajiem slāņiem atbilst derīgajam izraktenim dolomītam, attiecīgi daļa no krājumos neiekļautā karsta apjoma ir dolomīts.

Ziņotājs iesaka komisijai:

- Noteikt atradnes “Rīteri” iecirkņa “Koknese” robežu  atbilstoši SIA “Zemes Puse” 2021.gada krājumu aprēķinam (190.20 tūkst.m2 platībā).

- Akceptēt dolomīta atradnes “Rīteri” iecirknī “Koknese” (190.20 tūkst.m2 platībā) šādus dolomīta N kategorijas faktiskos krājumus (krājumu stāvoklis 29.07.2020.):

| Derīgā izrakteņa krājumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iecirknis “Koknese” un tā daļas |  | Kopā | tai skaitā |  |
|  |  |  | I lauks | II lauks |
| Dolomīts | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 190.20 | 173.00 | 17.20 |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem gruntsūdens līmeņa, tūkst.m3 | 1758.49 / 1193.49 | 1563.78 / 1070.79 | 194.71 / 122.70 |
|  | Aprēķinātais apjoms bez karsta / t.sk. zem gruntsūdens līmeņa, tūkst.m3 | 1526.57 / 1090.02 | 1358.96 / 976.18 | 167.61 / 113.84 |

- Atzīt par spēkā neesošu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2012.gada 31.oktobra (protokols Nr.65) lēmumu Nr.1.3. par atradnes “Rīteri” 1973.g. iecirkņa A kategorijas krājumu akceptēšanu:

Akceptēt Rīteru atradnes 1973.gada iecirknī sākotnēji (krājumu stāvoklis 01.01.1973.) izpētītos A kategorijas dolomīta krājumus – 9161.1 tūkts.m3.

- Atzīt par spēkā neesošu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2012.gada 31.oktobra (protokols Nr.65) lēmumu Nr.1.2. par atradnes “Rīteri” 1973.g. iecirkņa izdali:

Noteikt atradnes “Rīteri” A kategorijas krājumu kontūru (nosaucot to par 1973.g. iecirkni) pa 1973.gada B un C1 krājumu aprēķinu kontūru (skat. 2.pielikumu protokolam).

[..]

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

[..]

2.1. Noteikt atradnes “Rīteri” iecirkņa “Koknese” robežu  atbilstoši SIA “Zemes Puse” 2021.gada krājumu aprēķinam (190.20 tūkst.m2 platībā).

2.2. Akceptēt dolomīta atradnes “Rīteri” iecirknī “Koknese” (190.20 tūkst.m2 platībā) šādus dolomīta N kategorijas faktiskos krājumus (krājumu stāvoklis 29.07.2020.):

| Derīgā izrakteņa krājumi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iecirknis “Koknese” un tā daļas |  | Kopā | tai skaitā |  |
|  |  |  | I lauks | II lauks |
| Dolomīts | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 190.20 | 173.00 | 17.20 |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem gruntsūdens līmeņa, tūkst.m3 | 1758.49 / 1193.49 | 1563.78 / 1070.79 | 194.71 / 122.70 |
|  | Aprēķinātais apjoms bez karsta / t.sk. zem gruntsūdens līmeņa, tūkst.m3 | 1526.57 / 1090.02 | 1358.96 / 976.18 | 167.61 / 113.84 |

2.3. Atzīt par spēkā neesošu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2012.gada 31.oktobra (protokols Nr.65) lēmumu Nr.1.3. par atradnes “Rīteri” 1973.g. iecirkņa A kategorijas krājumu akceptēšanu:

Akceptēt Rīteru atradnes 1973.gada iecirknī sākotnēji (krājumu stāvoklis 01.01.1973.) izpētītos A kategorijas dolomīta krājumus – 9161.1 tūkts.m3.

2.4. Atzīt par spēkā neesošu valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2012.gada 31.oktobra (protokols Nr.65) lēmumu Nr.1.2. par atradnes “Rīteri” 1973.g. iecirkņa izdali:

Noteikt atradnes “Rīteri” A kategorijas krājumu kontūru (nosaucot to par 1973.g. iecirkni) pa 1973.gada B un C1 krājumu aprēķinu kontūru (skat. 2.pielikumu protokolam).

[..]

| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas priekšsēdētājs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (personiskais paraksts) | R.Ošs |
| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre |  |  |
|  | (personiskais paraksts) | Z.Caune |
| IZRAKSTS PAREIZS VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre Zane Caune* |  |  |
| Rīgā, 2021.gada 25.februārī |  |  |

* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.