Vides pārraudzības valsts birojam

Iesniegums darbībai, kurai nepieciešams ietekmes uz vidi izvērtējums

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

Parakstīšanas datumu skatīt dokumenta elektroniskā paraksta laika zīmogā;                                 vieta - Jelgava

- Ierosinātāja vārds, uzvārds, (juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums un adrese, fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa nr.un elektroniskā pasta adrese

AS “Latvijas valsts meži”, vienotais reģ.Nr.40003466281 Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 tālrunis: 67805015, e-pasts  lvm@lvm.lv ,

Kontaktpersona: LVM Zemes dzīles Ģeoloģijas speciālists Liene Ozola, AS „Latvijas valsts meži”, LVM Zemes dzīles, Loka maģistrāle 2M, Jelgava, LV-3004; tālr. nr. 29453590, l.ozola3@lvm.lv

- Informācija par paredzēto darbību:

Paredzētās darbības fizisko pazīmju apraksts, tajā skaitā informācija par apjomu, darbības norises vietas sagatavošana pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas darbi un to risinājumi (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju veidi, nepieciešamie infrastruktūras objekti.

  - Paredzētās darbības vietas raksturojums un ģeoloģiskā informācija

Darbībai pieteiktā teritorija “Pleces purvs papildizpēte” ~ 188.2 ha.

Kūdras atradne “Pleces purvs papildizpēte”, kurā no 2022. gada līdz šim tiek veikta ģeoloģiskā izpēte.

  - Plānotās darbības norises vietas sagatavošana pirms darbības uzsākšanas

Plānotās darbības vietas sagatavošana, kas saistās ar derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvi, paredzētās darbības vietā, ietvers sekojošas darbības:

    - derīgo izrakteņu ieguves dokumentācijas (hidromelioratīvās būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves projekts) sagatavošana un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

    - derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošana:

- atmežošanas procesa veikšana ~67 ha platībā (platība tiks precizēta derīgo izrakteņu ieguves projektā) – dokumentācijas sagatavošana normatīvo aktu prasībām, kompensācijas atlīdzināšana;

- meliorācijas un nosusināšanas sistēmu ierīkošana ūdensnotekas “Grāpste” virzienā, izmantojot esošo Pleces purva novadgrāvju tīklu.

- apauguma novākšana;

- ieguves lauku profilēšana (virsmas sagatavošana),

- kūdras ieguves vietas infrastruktūras izveidošana, tajā skaitā:

  - ugunsdrošības infrastruktūras izveidošana;

  - saimniecisko objektu ierīkošana saskaņā ar saskaņoto derīgo izrakteņu ieguves projektu.

  - tehnoloģisko transportēšanas ceļu izveidošana.

  - Darbības realizācijā  izmantojamo tehnoloģiju veidi

Teritorijā ir paredzēts veikt kūdras ieguves lauku izbūvi un tajos veikt rūpniecisku kūdras ieguvi, izmantojot gabalkūdras un nākotnē frēzkūdras ieguves tehnoloģijas, tās savstarpēji kombinējot.

Frēzkūdras ieguve ar pneimatiskās savākšanas tehnoloģiju sastāv no šādām operācijām:

- Kūdras lauku frēzēšana ar pasīvo frēzi;

- Lauku irdināšana ar rušinātāju 1-2 reizes vienā ciklā;

- Frēzkūdras savākšana ar pneimatisko savācēju un izbēršana bērtnēs lauka galā vai pie tehnoloģiskā ceļa;

- Frēzkūdras bērtnes veidošana ar ekskavatoru;

- Frēzkūdras iekraušana transportā ar ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju.

Grieztās kūdras iegūšanas tehnoloģiskais process sastāv no šādām operācijām:

- Grieztās kūdras klucīšu izgriešana ar ekskavatoru, kā rezultātā tiek izgriezti kūdras „ķieģelīši”, kas tiek sakrauti tranšejas malā;

- Grieztās kūdras klucīšu pārkraušana uz paletēm;

- Grieztās kūdras klucīšu iekraušana piekabēs ar ekskavatoru vai manipulatoru un to novešana no lauka un sakraušana regulārās trapecveida uzglabāšanas kaudzēs pie ceļa.

- Grieztās kūdras kluču realizācija, iekraušana transportā ar ekskavatoru.

Grieztās kūdras ieguves tehnoloģijā kūdras griešana tiek veikta ar tehniku – ekskavatoru, kurš aprīkots ar speciālu kausu. Kūdra tiek sagriezta „ķieģelīšos’’, kuri tiek sakrauti tranšejas malā. Pēc tam tiek veikta to pārkraušana uz paletēm, lai panāktu kūdras izžūšanu līdz nepieciešamajam mitrumam.

  - Darbības realizācijai nepieciešamie infrastruktūras objekti

Tiek plānota izvešana pa jau esošajiem pievedceļiem. Pārējā teritorijas daļā priekš pārvietošanās tiks būvēti pagaidu ceļi no betona plāksnēm. Paliekošas jaunas būves paredzētās darbības teritorijā netiek plānotas. Betona plātņu pievedceļi, kas nepieciešami kūdras transportēšanai, tiks plānoti sagatavojot ieguves projektu.

- Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojums, ņemot vērā norises vietu un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu:

Darbības norises vieta – Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts, zemes īpašums „Pleces purvs” (kadastra numurs 6442 001 0020), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6442 001 0020, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģionā.

Zemes vienības kopējā platība ir 693.49 ha, bet plānotā darbības norises vieta ~188.2 ha platībā atrodas zemes vienības austrumu, dienvidaustrumu un dienvidu daļā.

- Ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojumu, ietverot informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos –

Uz plānoto darbību neattiecas.

- Informācija par būtiskajiem vides aspektiem, no kuriem izriet paredzētās darbības ietekme uz vidi, un to raksturojums, tai skaitā:

  - dabas resursu ieguve un izmantošana (norāda veidu un apjomu, piemēram, plānotais ūdens patēriņš kubikmetros diennaktī, mēnesī, gadā) un to pārveidošana, tai skaitā pārveidojamās zemes platības.

- Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000 m³.

- Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta.

- Zemes pārveidošana citā zemes lietojuma veidā nav nepieciešama.

  - galvenās izejvielas un to daudzums gadā vai plānotie būvmateriāli (attiecībā uz ceļa, dzelzceļa līnijas un lidostas būvniecību) un to daudzums objekta būvniecībai (norāda visas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī pārējās izejvielas, kuru patēriņš pārsniedz 100 kg gadā);

Kūdras ieguves objekta būvniecībai ķīmiskas vielas, ķīmiskie produkti un cita veida ķīmiski materiāli netiks izmantoti.

  - produkcija un tās daudzums gadā:

Vidējie kūdras ražošanas produkcijas apjomi norādīti punktā 5.1. Faktiski saražotais kūdras apjoms ir atkarīgs no meteoroloģiskajiem laika apstākļiem konkrētajā ieguves sezonā, tirgus pieprasījuma un realizācijas iespējām.

  - ūdensapgādes risinājums, ūdens ieguves avots (esošs vai plānots), izmantojamā ūdens ieguves avota nodrošinājums ar ūdens resursiem (virszemes vai pazemes ūdens);

Kūdras ieguves procesā nav nepieciešams izmantot ūdeni. Darbiniekiem ūdens tiks piegādāts fasētā veidā. Ugunsdzēsības vajadzībām tiks izmantots ūdens no ierīkojamajiem ugunsdzēsības baseiniem un novadgrāvjiem. Kūdras ieguves procesā (purva) teritorijā, saimnieciskās darbības veikšanai ūdens ieguve nav nepieciešama.

  - plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī, gadā), notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums:

Kūdras ieguves procesā nerodas ražošanas notekūdeņi. Nepieciešamais mitruma režīms ieguves laukos tiks nodrošināts pakāpeniski, atjaunojot esošos un ierīkojot jaunus kartu grāvjus un novadgrāvjus. Lai nepieļautu meža un lauku meliorācijas sistēmu piesārņošanu ar kūdras daļiņām, tiks nodrošināta no purva izplūstošā ūdens nostādināšana, ierīkojot nosēdbaseinus, līdz ar ko, ūdeņu speciāla attīrīšana nav nepieciešama.

Strādājošo vajadzībām tiks nodrošināta biotualešu uzstādīšana un to apkope.

  - siltumapgādes risinājums, sadedzināšanas iekārtai – plānotais kurināmais, tā daudzums un iekārtas jauda

Uz plānoto darbību neattiecas.

  - piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī (piesārņojošās vielas notekūdeņos, to koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta) un augsnē (piesārņojošās vielas un to koncentrācija), smakas:

Kūdras ieguvē tiks izmantota tehnika, kura atbilst noteikumiem Nr. 1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”.

Kūdras ieguvei ir sezonāls raksturs, atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, tā pamatā tiek veikta laika periodā no maija līdz septembrim. Plānotais darba laiks ir 6 dienas nedēļā, vidēji laika periodā no plkst.8:00- 17:00, kas kopumā sastāda ≈850 stundas gadā. Ņemot vērā to, ka attiecīgā laika perioda meteoroloģisko apstākļu mainīgums tiešā veidā ietekmē kūdras produktu ieguvi, tad ražošanas procesos iesaistītās tehnikas darba laiks tiešā veidā ir atkarīgs no tiem, un tas var svārstīties.

Grieztās kūdras ieguves pamatā ir kūdras griešanas tehnoloģija, kas tiek veikta ar ekskavatoru, kurš aprīkots ar speciālu kausu. Kūdra tiek sagriezta „ķieģelīšos’’, kuri tiek sakrauti tranšejas malā. Pēc tam tiek veikta to pārkraušana ar rokām. Ņemot vērā to, ka kūdras mitrums dabīgā stāvoklī ir ≈ 90%, tad šīs produkcijas izstrādes laikā netiek prognozēta cieto daļiņu un putekļu emisijas. Tāpat, netiek prognozētas putekļu un cieto daļiņu emisijas no kūdras žāvēšanas procesiem.

Frēzkūdras ieguves procesā rodas kūdras daļiņu veidoti putekļi, tajā skaitā arī smalkās frakcijas PM 10 un PM 2,5, kuras reglamentē likumdošana. Kūdras putekļi galvenokārt rodas frēzkūdras sagatavošanas, ieguves procesos un iekraušanas procesos, kā arī notiek vēja erozija no kūdras kaudzēm un arī no paša kūdras lauka. Tādējādi kūdras daļiņu koncentrāciju gaisā nosaka dažādi faktori. Visbūtiskākie no tiem ir kūdras mitrums un vēja ātrums. Jo lielāks kūdras mitrums, jo mazāk veidojas putekļi, un lielāks vēja ātrums, rada lielākas putekļu koncentrācijas. Optimālais mazsadalījušās frēzkūdras mitrums ir 50..55%, bet kad tiks nostrādāts mazsadalījušās kūdras slānis, vidēji un labi sadalījušās frēzkūdras optimālais mitrums būs ~ 65%, kas būtiski samazina putekļu veidošanos.

Analizējot kūdras ieguves vietai piegulošās teritorijas zemes lietošanas veidus, ir redzams, ka plānoto kūdras ieguves teritoriju pārsvarā ieskauj mežs.

Kūdras transportēšanai izmantos tehnikas vienības ar noslēgtām kravas tilpnēm.

Kūdras vākšana un pārkraušana vējainos laika apstākļos nenotiks, lai mazinātu ugunsbīstamības riskus un izvairītos no gatavās produkcijas zudumiem, kā arī lai vēja iedarbības rezultātā ar kūdru nepiesārņotu kartu grāvjus un ugunsdzēsības baseinus.

Tiek paredzēts, ka gaisa kvalitātes normatīvi kūdras ieguves un transportēšanas tehnikas darbības rezultātā netiks pārsniegti.

Tiek prognozēts, ka paredzētā darbība neradīs piesārņojošo vielu emisiju augsnē, jo ieguves tehnikas apkope tiks veikta ārpus kūdras ieguves laukiem, no betona plātnēm speciāli izveidotā tehnikas apkopes laukumā, kur būs novietoti konteineri bīstamajiem ķīmiskajiem atkritumiem (eļļainās lupatas, atstrādātās eļļas u.c.), kurus uz līguma pamata izvedīs bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju. Tehnikas apkopi paredzēts veikt izmantojot pārvietojamo tehnisko apkopju punktus. Paredzamā tehnoloģiskā laukuma novietojums tiks izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves projekta ietvaros.

Visas tehnikas vienības, kuras tiks iesaistītas darbu izpildē, būs aprīkotas ar vides aizsardzības (naftas produktu absorbentu) komplektu (naftas produktus absorbējoši paklāji un bonas, maiss un darba cimdi radušos atkritumu savākšanai).

Smaku izdalīšanās kūdras ieguves procesā nenotiek.

  - tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un paredzētā atkritumu apsaimniekošana:

Koksnes un celmu apjoms kas radīsies kūdras lauku ierīkošanas laikā un turpmākajā lauku ekspluatācijas laikā tiks novietots krautnēs gar ieguves laukiem, un pēc tā izžāvēšanas tiek plānots to sašķeldot un realizēt vietējiem siltumapgādes komersantiem kā kurināmo.

Nešķiroti sadzīves atkritumi, kas rodas ieguves vietā uzturoties darbiniekiem, tiks savākti slēgtā konteinerā, un to izvešanu organizēs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, ar ko būs noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Strādājošo vajadzībām tiks nodrošināta biotualešu uzstādīšana, kā arī to regulāra izvešana.

Grieztās kūdras rindas un gatavās produkcijas noliktavas tiks nosegtas ar plēvi, kura 3..5 gadu laikā nolietojas. Tā rezultātā atradnes ekspluatācijas laikā rodas plastmasas atkritumi (plēve), kas tiks nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Tāpat ir paredzams, ka radīsies atsevišķi bīstamo atkritumu veidi, kā piemēram – apstrādātas eļļas un eļļu filtri, kas rodas kūdras ieguvē iesaistītās tehnikas apkopes rezultātā. Šos atkritumus uz līguma pamata izvedīs bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas būs saņēmis atbilstošu atļauju.

- Fizikālā ietekme (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis):

Kūdras ieguves procesos galvenie trokšņa avoti ir: ieguves procesos izmantotā traktortehnika (vilcējtraktori, ekskavatori), transportēšanas un frēzēšanas iekārtas, un autotransports kūdras produktu transportēšanai.

Ņemot vērā kūdras ieguves tehnoloģiskā procesa secību un katras iekārtas darbības intensitāti viena kūdras iegūšanas cikla ietvaros, ir paredzama trokšņu ietekme, tomēr, balstoties uz citās kūdras ieguves teritorijās veiktajiem mērījumiem, ir prognozējams, ka tie nepārsniegs MK noteikumos Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” (23.04.2002.) un Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.) noteiktās robežvērtības.

Nozīmīgas vibrācijas kūdras ieguves procesā nav sagaidāmas - vibrācijas radīs traktortehnikas pārvietošanās pa lauku, kura notiek pietiekami lēni un līdzinās jebkuras lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās radītām vibrācijām.

- Informāciju par iespējām pielāgot paredzētās darbības tehnoloģisko risinājumu oglekļa dioksīda uztveršanai, ja paredzēta tādas sadedzināšanas iekārtas būvniecība, kuras elektroenerģijas ražošanas jauda ir 300 MW vai lielāka

Uz plānoto darbību neattiecas.

- Informācija par to, vai paredzētās darbības iespējamā norises vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) (turpmāk – Natura 2000 teritorija):

Paredzētā darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000), kā arī nerobežojas ar tām.

- Informācija par attālumu (kilometros) no paredzētās darbības iespējamās norises vietas līdz Natura 2000 teritorijas robežai:

Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija - dabas lieguma „Tebras ozolu meži” atrodas 0,78 km attālumā.

- Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, ietverot visu iespējamo būtisko ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa:

  - emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās –

Paredzētās darbības rezultātā, kas saistās ar kūdras resursu ieguvi nav prognozējama būtisku emisijas rašanās.

Plānotās darbības realizācijā ir paredzama nebūtisku cieto sadzīves atkritumu un nebūtiska bīstamo atkritumu rašanās. Radušos atkritumu apsaimniekošana paredzēta saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas normatīvos ietvertajiem nosacījumiem un noteikumiem.

Blakusproduktu rašanās darbības rezultātā nav paredzama.

  - dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) izmantošana

Augsnes izmantošana paredzētās darbības īstenošanai nav paredzama.

Paredzētās darbības sākotnējai iecerei, ir veikta teritorijas apsekošana apvidū un sagatavots vides eksperta izvērtējums par konstatētajām dabas vērtībām potenciālajā kūdras ieguves vietā.

Apsekošanas laikā izvērtētajā teritorijā ir konstatētas sekojoši mikroliegumi, kuri izveidoti  mazā ērgļa Clanga_pomarina un zivjērgļa Pandion haliaetus aizsardzībai, atrodas 4,5 km attālumā. Plānotā papildizpētes teritorija ietilpst dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” un LVM datu sistēmā „GEO” reģistrētām īpaši aizsargājamo putnu sugām potenciāli nozīmīgām teritorijām (skatīts 05.07.2022.): mazais ērglis Aquilq pomarina, vidējais dzenis Picoides medius, baltmugurdzenis Picoides leucotos, ūpis Bubo bubo.

Plānotās darbības vieta nešķērso un nepiekļaujas nevienai dabiskai ūdenstecei, bet to šķērso un tai piekļaujas vairāki grāvji, kas ietekmē hidroloģisko režīmu. Susinātājgrāvju notece ir uz novadgrāvjiem, kuru notece ir uz Grāpstes upi. Plānotās darbības teritorijā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noteikta aizsargjosla ap purviem (100 m).

Plānotās darbības teritorijā atrodas zivju dīķi bez būtiskas nozīmes dabas aizsardzībā. Tuvākā ūdenstece ir regulēta valsts nozīmes ūdensnoteka Grāpste (aizsargjosla 50m), kas atrodas vairāk kā 0,63 km no pašreizējās kūdras ieguves vietas.

196.kv. atrodas Rietumkursas augstienes Apriķu līdzenumā. Plānotās darbības vietā, kā arī tās tuvumā neatrodas dabas pieminekļi – ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi. Teritorija ir līdzena reljefa, kūdrainās un kūdrainās susinātās augsnēs.

Lai saglabātu konstatēto reto un īpaši aizsargājamo sugu atradnes, kuras atrodas paredzētās darbības teritorijai piegulošajā teritorijā, konstatētajos aizsargājamajos mikroliegumos, kuros šo sugu atradnes konstatētas, neveikt nekādu saimniecisko darbību (tai skaitā necirst kokus, neizvākt atmirušo koksni, nepārvietoties ar tehniku, nenovietot tehniku, celmus, grunti vai citus ar saimniecisko darbību saistītus materiālus).

  - Savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju

Citas akceptētas darbības kūdras ieguvei plānotajā teritorijā nav.

- Atbilstība teritoriālplānojumam (zemes izmantošanas mērķis):

1) ir vai nav teritorijas plānojums 		Jā X		Nē 

2) ir vai nav detālplānojums			Jā 		Nē X

3) Paredzētā darbība atbilst Aizputes novada teritorijas plānojumam

Iesniegumam pievienoti sekojoši dokumenti:

- Darbībai pieteiktās teritorijas izvietojuma shēma;

- Zemesgrāmatu apliecības kopija;

- Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6442 001 0020 robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns (*pdf un *dgn formātos);

- Vides eksperta Solvitas Reines sagatavotais ietekmes uz vidi vērtējums (*edoc fails).

Iesniegumā uzrādītā informācija, iesniegumam pievienotie dokumenti un cita informācija ir patiesa un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

LVM Zemes dzīles

Direktore								Kristīne Ansone

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

KRISTĪNE ANSONE

Laika zīmoga uzlikšanas laiks:

2023-05-19 11:00:24